Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Institut für Operations Research

- Dr.-Ing. Arndt -

Optical Computing – Stand und Perspektiven

Seminar Operations Research

Wintersemester 2003/2004

Vorgelegt von:			Christian Seemann

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	3

Tabellenverzeichnis	4

Abkürzungsverzeichnis	5

1. Einleitung	7

2. Begriffsdefinition und Historie des Optical Computing	8

3.	Stand des Optical Computing	10

3.1.	Optische Speichermedien	10

3.1.1. Einordnung optischer Speichermedien	10

3.1.2. Die Compact Disc	12

3.1.3. Die DVD	15

3.1.4. Die Blue-Ray Disc	21

3.1.5. Herstellungskosten und Handelspreise optischer Medien	21

3.2. Lichtwellenleiter in der Netzwerktechnik	23

4. Perspektiven des Optical Computing	24

4.1. Optische Speichertechnologien	24

4.1.1. Professional Disc for Data, Ultra Optical Disc und Advanced Optical Disc	24

4.1.2. Holographie	24

4.2. Optische Transistoren und Gatter	27

4.3. Optische Prozessoren	29

5. Anhang A	30

6. Literaturverzeichnis	32

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Meilensteine des Optical Computing ab dem Jahr 1930	9

Abbildung 2: Vergleich von Massenspeichern	10

Abbildung 3: Prinzip des optischen Lesens eines Read Only Speichers (CD-ROM oder DVD-ROM)	11

Abbildung 4: Verschiedene Compact Disc Applikationsformate	12

Abbildung 5: Physischer Aufbau einer CD-ROM	13

Abbildung 6: Physischer Aufbau einer CD-R	14

Abbildung 7: Physischer Aufbau einer CD-RW	14

Abbildung 8: Physischer Aufbau unterschiedlicher DVD Versionen	17

Abbildung 9: Physische Speicherung auf DVD-RAM Medien	20

Abbildung 10: Preisentwicklung für DVD Medien	21

Abbildung 11: Herstellungskosten von CD, DVD und Blue-Ray Disc (BD)	22

Abbildung 12: Prinzip der Aufnahme eines Hologramms	25

Abbildung 13: Beispiel einer holographischen Datenspeicherung	26

Abbildung 14: Prinzip eines optischen Transistors:	27

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Optische Schreibverfahren und deren Anwendungsgebiete	11

Tabelle 2: Unterschiede zwischen DVD und CD hinsichtlich Verarbeitungstechnologie und physischem Aufbau	16

Tabelle 3: Vergleich von PCM DVD-Audio und PCM CD-Audio	18

Tabelle 4: Technischer Vergleich von DVD Medien	20

Tabelle 5: Straßenpreise und Speicherkapazitäten von DVD und CD Medien (10/2003)	22

Tabelle 6: Vergleich zukünftiger optischer Speichertechnologien mit der Blue-Ray Disc	24

Tabelle 7: Verschiedene CD-Formate 1	30

Tabelle 8: Verschiedene CD-Formate 2	31

# Abkürzungsverzeichnis

| AOD | Advanced Optical Disc |
| --- | --- |
| BD | Blue-Ray Disc |
| CD | Compact Disc |
| CD-R | Compact Disc Recordable |
| CD-ROM | Compact Disc Read Only Memory |
| CD-RW | Compact Disc Rewritable |
| CPPM | Content Protection for Pre-recorded Media |
| CPSA | Content Protection System Architecture |
| d.h. | das heißt |
| DB | Dezibel |
| DTS | Digital Theater Sound |
| DVD-RAM | DVD Random Access Memory |
| DVD-ROM | DVD Read Only Memory |
| DVD-R | DVD Recordable |
| DVD+R | DVD+Recordable |
| DVD-RW | DVD-Re-recordable |
| DVD+RW | DVD+Rewritable |
| DWDM | Dense Wavelength Division Multiplexing |
| EUR | Euro |
| GB | Gigabyte |
| Gbps | Gigabits per second |
| ggf. | gegebenenfalss |
| ISO | International Standardization Organization |
| KHz | Kilohertz |
| km | Kilometer |
| Laser | Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation |
| LED | Light Emitting Diode |
| Maser | Microwave Amplification by the Stimulated Emission of Radiation |
| MB | Megabyte |
| Mbps | Megabits per second |
| Min | Minute |
| MLP | Meridian Lossless Packing |
| mm | Millimeter |
| MPEG | Motion Pictures Experts Group |
| m/s | Meter pro Sekunde |
| NA | Numerische Apertur |
| nm | Nano Meter |
| OSTA | Optical Storage Technology Association |
| PCM | Pulse Code Modulation |
| PDFD | Professional Disc for Data |
| ROM | Read only Memory |
| s | Sekunde |
| S. | Seite |
| SLM | Spatial Light Modulator |
| sog. | sogenannte |
| spez. | spezielle |
| u. a. | unter anderem |
| UDF | Universal Disc Format |
| UDO | Ultra Optical Density Disc |
| U.S. | United States |
| USA | United States of America |
| USD | United States Dollar |
| Vgl. | vergleiche |
| z. B. | zum Beispiel |
| m | Mikro Meter |

# 1. Einleitung

Umfangreiche Innovationen in der Mikroelektronik haben zu einer rasanten Entwicklung in der Informations- und Kommunikationstechnologie geführt und dadurch unsere heutige Gesellschaft maßgeblich beeinflusst. Eine Ablösung der im Moment vorherrschenden silizium-basierten, elektromagnetischen Technologien wurde schon mehrmals proklamiert, aber Moors Gesetz besitzt auch heute noch Gültigkeit. Es scheint jedoch unstrittig, dass heutige Technologien nicht mehr ausreichen werden, um zukünftigen Anforderungen der Informationsgesellschaft gerecht zu werden. Die Elektronikindustrie wird in den nächsten Jahren an die physikalischen Grenzen des Elektrons stoßen. Der wohl vielversprechenste Lösungsansatz, um den wachsenden Anforderungen an die Informations- und Kommunikationstechnologie gerecht zu werden, ist die Verwendung von Licht als Träger von Informationen.

Entscheidende Vorteile des Mediums Licht – bestehend aus Fotonen – gegenüber elektromagnetischen Ansätzen sind:

- Fotonen haben eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von 0,3 Milliarden m/s

- Fotonen verschiedener Frequenzen können ungestört überlagert werden

- Fotonen sind ladungsfrei und produzieren kaum Wärme

Die vorliegende Arbeit soll den derzeitigen Stand und mögliche Perspektiven des Optical Computing aufzeigen. Unter Perspektiven werden Technologien vorgestellt, die dem Konsumenten noch nicht am Weltmarkt zur Verfügung stehen. Dabei werden insbesondere optische Speichermedien und –technologien sowie Entwicklungen auf dem Gebiet optischer Transistoren und Prozessoren betrachtet. Der Einsatz optischer Technologien in der Netzwerktechnik wird nur überblicksartig abgehandelt.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung im Forschungsgebiet Optical Computing einer außerordentlichen Dynamik unterliegt. Forschungserfolge werden fast täglich in der Fachpresse verkündet.

# 2. Begriffsdefinition und Historie des Optical Computing

Unter Optical Computing wird die Verwendung optischer Techniken für die Implementierung von Informationssystemen verstanden. Kennzeichnend für Optical Computing ist die Codierung von Informationen als optische Signale. In diesem Zusammenhang wird versucht, die Performanz konventioneller Technologien in der Rechentechnik durch Nutzung der Charakteristiken des Mediums Licht zu übertreffen.

Die Wurzeln des Optical Computing reichen bis zu Joseph von Fraunhofer und Augustin Jean Fresnel im 18. Jahrhundert zurück, die sich in ihren Forschungen u.a. mit der Beugung und Interferenz von Licht beschäftigten.

Die erste Demonstration einer Bildübertragung über einen Lichtleiter gelang Heinrich Lamm – einem Münchner Medizinstudenten – schon im Jahre 1930. Damit war es erstmals möglich, für das menschliche Auge nicht zugängliche Bereiche des Körpers zu betrachten.

Um Licht aber zum Durchbruch in der Informationstechnik zu verhelfen, bedurfte es einer Lichtquelle, die nahezu paralleles Licht bei gleichzeitig hoher Energiedichte aussendet. Diese Kriterien konnten erst mit der Entwicklung des Lasers (Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation) erfüllt werden. Bereits 1917 beschrieb Albert Einstein das Prinzip der stimulierten Emission von Strahlung, das als theoretische Grundlage für den Laser gesehen werden kann. Dem ersten Laser ging 1953 die Konstruktion des ersten Masers (Microwave Amplification by the Stimulated Emission of Radiation) durch Charles H. Townes voraus. Erst 1960 konnte Theodore Maiman den ersten Laser bauen, der Laserstrahlung als Impulse aussendete.

In den Jahrzehnten nach der Erfindung des Lasers begrenzten hauptsächlich die Restriktionen verwendeter Materialien den Erfolg des Optical Computing in der Wirtschaft. Optische Bauelemente konnten nicht kostengünstig und klein genug gefertigt werden, um elektronische Bauelemente vom Markt zu verdrängen. Fehlende Perspektiven führten zu geringeren Investitionen in wissenschaftliche Projekte.

1969 wurde die Idee der Compact Disc (CD) vom niederländischen Physiker Klass Compaan geboren, die den Markt für Speichermedien revolutionieren sollte. Klass Compaan and Pete Kramer konnten ein Jahr später bei Philips den ersten Prototyp einer CD aus Glas fertigen. 1981 wurde ein von Sony und Philips vorgeschlagener Standard für die Compact Disc Technologie verabschiedet.

Einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Optical Computing stellt die Erfindung des optischen Transistors dar. Das Rocky Mountain Research Center war 1989 erstmals in der Lage, entsprechende Tests in den Labors der University of Montana zu beginnen.

Da multimediale Anwendungen in der Rechentechnik und die Filmindustrie die Nachfrage nach hoch kapazitiven Speichermedien förderte, wurde 1996 die DVD Technologie vorgestellt, die durch eine enge Verwandtschaft zur CD Technologie gekennzeichnet ist, aber wesentlich höhere Kapazitäten bietet.

1953 MASER

1950

2000

1960 LASER

1970 CD-Prototyp

1975

1981 CD-Standard

1989 opt. Transistor

1996 DVD

1930 Demonstration eines Lichtwellenleiters

Abbildung 1: Meilensteine des Optical Computing ab dem Jahr 1930

# 3. Stand des Optical Computing

## Optische Speichermedien

### 3.1.1. Einordnung optischer Speichermedien

Optische Wechselplatten sind vor allem durch geringe Speicherkosten und lange Zugriffszeiten gegenüber anderweitig verfügbaren Speichern gekennzeichnet. Die Speicherkapazitäten von Festplatten im Desktopbereich haben sich – verglichen mit optischen Wechselplatten –  in jüngster Zukunft überproportional entwickelt. Auch in den Zugriffszeiten sind optische Plattensysteme den magnetischen Plattenspeichern unterlegen. Die Bandtechnologie bietet im Moment ebenfalls höhere Speicherkapazitäten, jedoch auf Kosten von langen Zugriffszeiten bedingt durch sequentiellen Zugriff.

Abbildung 2: Vergleich von Massenspeichern

Alle momentanen optischen Speichermedien folgen beim Informationsabruf (optisches Lesen) dem gleichen Prinzip. Dabei wird Laserlicht auf das jeweilige Speichermedium geworfen und von diesem reflektiert. Ein Detektor im Laufwerk wertet die reflektierte Lichtintensität aus und dekodiert so die in konzentrischen Kreisen (die von innen nach außen verlaufen) gespeicherten Informationen. Um Areale mit unterschiedlichen Reflexionseigenschaften zu realisieren, werden je nach Medium unterschiedliche Technologien verwendet. Bei industriell gefertigten CD-ROMs oder DVD-ROMs sind Pits als Vertiefungen und Lands als Erhebungen zwischen Pits definiert. Lands reflektieren das Laserlicht wesentlich stärker als Pits.

Abbildung 3: Prinzip des optischen Lesens eines Read Only Speichers (CD-ROM oder DVD-ROM)

Mit dem Pit-Lenght-Modulations-Verfahren können die Daten (die vorher mit diesem Verfahren gespeichert wurden) wieder ausgelesen werden. Das Pit-Length-Modulations-Verfahren variiert die Länge der Pits und die Länge des Abstands zwischen den Pits um die binär kodierten Daten zu speichern. Der Übergang von Pit zu Land oder von Land zu Pit ist als logische 1 definiert. Kommt es zu keinen Veränderungen, wird dies als logische 0 interpretiert.

Um Daten auf ein optisches Speichermedium zu schreiben (Prinzip des optischen Schreibens), existieren verschiedene Verfahren:

| Beschreibung des Verfahrens | Anwendungsgebiet |
| --- | --- |
| Irreversible Veränderung der Reflexions-eigenschaften eines organischen Farbstoffs (Dye) durch Erhitzen mit Hilfe eines Lasers | Einmalig beschreibbare optische Medien wie CD-R, DVD-R für Kleinserien |
| Veränderung des Reflexionsverhaltens durch Phasenwechsel von Kristallen (Phase Change Technology) | Endlich wiederbeschreibbare optische Medien |
| Brennen von Pits in fotoempfindliches Material (Fotolack) mittels Laser | Erstellung eines Glasmasters um industrielle Massenfertigung von CD-ROMs/DVD-ROMs zu ermöglichen |
| Pressen von Pitmustern mittels Pressmatrizen in Polycarbonat | Pressvorgang in der industriellen Massenfertigung von CD-ROMs/DVD-ROMs |

Tabelle 1: Optische Schreibverfahren und deren Anwendungsgebiete

Die Laserwellenlänge () und die Numerische Apertur (NA) einer Linse kristallisieren sich als die erfolgversprechensten Optimierungsparameter für Speicherkapazität und –dichte heraus. Die minimal erreichbare Pitgröße ist in diesem Zusammenhang proportional zum Quotienten /NA. Für die Speicherdichte eines optischen Mediums gilt Proportionalität zu (NA/)².

Die Vorteile optischer Speichermedien lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Hohe Speicherkapazität

- hohe Portabilität durch geringe Größe

- berührungslose Lesevorgänge verhindern Medienverschleiß

- Unempfindlichkeit gegenüber magnetischen Einflüssen

- Gute Langzeitspeichereigenschaften

### 3.1.2. Die Compact Disc

Die Compact Disc (CD) ist das momentan am häufigsten verwendete optische Speichermedium. Gerade im Audiobereich zeigt sich die Dominanz der CD gegenüber anderen Medien. Der Erfolg resultiert aus langer Marktpräsenz und hoher Speicherkapazität (bis zu 800 MB) bei gleichzeitiger Kompaktheit. Hinzu kommen niedrige Produktionskosten und lange Haltbarkeit. Seit der Festschreibung des ersten Standards (1981), der sich auf das Anwendungsformat Audio-CD bezog, haben sich eine Reihe unterschiedlicher Applikationsformate etabliert.

Abbildung 4: Verschiedene Compact Disc Applikationsformate

Die wichtigsten physischen Formate sind:

- Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM),

- Compact Disc Recordable (CD-R) und

- Compact Disc Rewritable (CD-RW).

Die CD-ROM Spezifikation wurde 1984 im Yellow Book von Sony und Philips festgeschrieben. Sie wird industriell gefertigt. Dabei wird heißes, flüssiges Polycarbonat (Transparent Substrate) gegen eine Pressmatrize gespritzt, die die Pits und Lands in invertierter Form enthält. Nach dem Abkühlen des Polycarbonats, wird eine reflektierende Schicht aus Aluminium (Reflective Layer) aufgetragen. Anschließend wird die CD-ROM mit einer Schicht aus Schutzlack versiegelt (Protective Layer), um mechanische Einflüsse auszuschließen und eine Oxidation der Reflektionsschicht zu vermeiden. Ein Label zum Bedrucken der CD ist optional.

Abbildung 5: Physischer Aufbau einer CD-ROM

Im Yellow Book werden die zusätzlich zum Red Book notwendigen Definitionen für das Speichern von Computerdaten aufgeführt.

- Die gespeicherten Daten auf einer CD-ROM sind in Sektoren unterteilt, die zusätzlich Informationen zur Fehlerkorrektur beinhalten.

- Um Dateien auf einer CD-ROM abzuspeichern und zu lesen werden, wird ein Dateisystem definiert (ISO 9660).

Das Orange Book spezifiziert die Datenträger CD-R und CD-RW. Beide Datenträger unterscheiden sich im physischen Aufbau von einer industriell gefertigten CD-ROM.

Ein CD-R Datenträger besitzt zwischen Reflektionsschicht und der Polycarbonatschicht eine Schicht aus lichtsensitivem, organischem Farbstoff (Dye), dessen Reflexionseigenschaften durch Erhitzen mittels Laser verändert werden. Mit Hilfe des Pregrooves, der bei der Produktion eines Rohlings eingearbeitet wird, erfolgt die Führung des Lasers während des Brennens und Lesens. Für die Reflektionsschicht werden veredelte Metalle wie Silber oder Gold verwendet. Dadurch sinkt auch das Korrosions- und Oxidationsrisiko. Untermauert durch mathematische Modelle und industriegenormte Tests behaupten die Hersteller von CD-R Rohlingen eine Haltbarkeit von 70 bis 200 Jahren (je nach verwendetem Farbstoff). Allgemein gilt: Je höher die Umgebungstemperatur und die UV-Licht Einstrahlung ist, desto geringer die Haltbarkeit, da sich die Inhaltsstoffe des verwendeten Kunststoffs verflüchtigen.

Abbildung 6: Physischer Aufbau einer CD-R

Die CD-RW wurde 1997 durch eine Kooperation von Hewlett-Packard, Mitsubishi Chemical Corporation, Philips, Ricoh und Sony entwickelt. Dieses Medium kann endlich oft beschrieben werden. Momentan sind 1000 Schreib/Löschzyklen Standard.

Abbildung 7: Physischer Aufbau einer CD-RW

Die Daten werden auf einer kristallinen Verbindung (typischer Weise aus Silber, Indium, Antimon und Tellur) gespeichert, die von zwei dielektrischen Schichten gegen zu starke Hitzeeinwirkung des Lasers geschützt sind. Bei starker, punktweiser Hitzeeinwirkung und anschließender Abkühlung wird diese Verbindung amorph und schrumpft, d. h. der Laserstrahl wird vom Medium an dieser Stelle nicht mehr reflektiert. Dieser Prozess ist reversibel durch eine Erhitzung, die über dem Kristallisierungspunkt (aber unter dem Schmelzpunkt) der Kristallverbindung liegt und anschließende Abkühlung.

Generell bleibt zu vermerken, dass CD-RWs geringere Lichtreflexionswerte aufweisen als CD-ROMs oder CD-Rs. Dadurch können CD-RWs nur von Laufwerken gelesen werden, die den MultiRead Standard unterstützen. CD-RW Laufwerke verarbeiten sowohl CD-Rs als auch CD-RWs. Auch die Haltbarkeiten liegen durch den komplexen physischen Aufbau unter denen einer CD-R (35-70 Jahre).

### 3.1.3. Die DVD

Immer höhere Anforderungen an die Speicherkapazität in der Film- und Computerindustrie ließen die CD im Laufe der Jahre an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Gerade die Filmindustrie bekundete großes Interesse an der Entwicklung eines Mediums, dass einer breiten Masse an Konsumenten Zugang zu ganzen Filmen in bestechender Bild- und Klangqualität verschaffen kann. Der Weg zu einem ersten einheitlichen Standard (an dem auch die Filmindustrie beteiligt war) wurde in wesentlichem Maße durch konkurrierende Technologien und Hersteller erschwert. Unter dem Druck der Computerindustrie stehend, formten die an der Entwicklung beteiligten Firmen und Organisationen eine Allianz, die heute als das DVD Forum bekannt ist. Dieser Allianz wird der erste DVD Standard, aber auch dessen bis heute andauernde Innovation, zugeschrieben.  Die Bezeichnung DVD geht auf „digital video disc“ zurück. Heute wird der Begriff „Digital Versatile Disc“ synonym vom DVD Forum verwendet.

Die Unterschiede in der Verarbeitungstechnologie und im physischen Aufbau zwischen DVD und CD, die eine wesentlich höhere Speicherkapazität der DVD ermöglichen, sind im Folgenden zusammengefasst:

| Parameter | CD | DVD |
| --- | --- | --- |
| Spurabstand (track pitch) | 1,6 m | 0,74 m |
| Pitgröße | 0,834 m | 0,4 m |
| Wellenlänge des Lasers () | 780 nm | 635 nm oder 650 nm |
| Numerische Apertur (NA) | 0,45 | 0,60 |
| Anzahl der Seiten | 1 | Bis zu 2 |
| Anzahl Schichten | 1 | Bis zu 2 |
| Dicke einer einzelnen Seite | 1,2 mm | 0,6 mm |
| Dateisystem | ISO 9660 | Universal Disk Format (UDF) |

Tabelle 2: Unterschiede zwischen DVD und CD hinsichtlich Verarbeitungstechnologie und physischem Aufbau

Weitere Aspekte, die eine höhere Speicherkapazität der DVD zur Folge haben, sind der Einsatz von effizienteren Fehlerkorrekturcodes und geringeren Sektoroverheads, bei leicht vergrößerter Fläche auf der Informationen gespeichert werden können.

Das Dateisystem UDF wird von der Optical Storage Technology Association (OSTA) spezifiziert und hat sich als Standarddateiformat für optische Wechselplatten durchgesetzt. In diesem Zusammenhang fällt die Mount Rainier Spezifikation für optische Laufwerke auf, die auf UDF basiert und das Ziel hat, die Benutzung von wiederbeschreibbaren optischen Medien zu vereinfachen. Dabei soll die Austauschbarkeit der Medien zwischen verschiedenen Computern gewahrt bleiben. Beispielsweise wird die komplette Formatierung des Datenträgers im Hintergrund – ohne Wissen des Benutzers – abgewickelt. Zusätzlich zum Management von defekten Sektoren wird ein einfaches Ablegen von Dateien mittels Drag und Drop unterstützt. Gründungsmitglieder der Mount Rainier Group sind die Firmen Microsoft, Compaq, Sony und Philips.

Um Schwierigkeiten in der Produktion und Handhabbarkeit einer DVD mit nur einer datentragenden Seite (single-sided) zu vermeiden, werden auch hier zwei Hälften zu einer DVD zusammen geklebt (adhesive layer). Die andere Hälfte der DVD bleibt dabei unbeschrieben. Damit erreicht man eine Dicke von 1,2 mm. Für die Beschreibbarkeit von optischen Medien ist die Dicke von entscheidender Bedeutung, da Proportionalität zwischen ihr und der Energieintensität des eingesetzten Lasers besteht. Ebenso ist die erreichbare Rotationsgeschwindigkeit abhängig von der Dicke des Mediums.

Die zweite Refelexionsschicht einer zweischichtigen DVD ist vollreflektierend, wohingegen die erste Reflektionsschicht lichtdurchlässig ist. Dabei kann aber die datentragende Schicht vor der lichtundurchlässigen Reflektionsschicht nicht so dicht beschrieben werden, dass sich die Kapazität der DVD verdoppelt.

Abbildung 8: Physischer Aufbau unterschiedlicher DVD Versionen

Die DVD wurde speziell für die gestiegenen Anforderungen im stark wachsenden Heimvideomarkt konzipiert. Somit überrascht der außergewöhnliche Markterfolg des Anwendungsformats DVD-Video nicht. DVD-Video arbeitet mit MPEG-2 Kompression, sodass auf einer 4,7 GB DVD bis zu 133 Minuten Film mit digitalem Surround Sound bei einer Auflösung von 720 x 480 Bildpunkten gespeichert werden kann. Mehrere Sprachen in Ton und Untertiteln, sowie verschiedene Bildschirmformate (z. B. 16:9, 4:3) sind möglich. Menüs dienen der Navigation zwischen verschiedenen Kapiteln. Bis zu 9 verschiedene Kameraperspektiven können des Weiteren zur Wahl gestellt werden.

Um die Veröffentlichung von DVD-Video Medien in verschiedenen Regionen zu kontrollieren, besitzt jedes DVD-Video Wiedergabegerät einen Code für die Herstellungsregion. Der gleiche Code kann für DVD-Video Medien vergeben werden. Nur wenn beide Codes übereinstimmen (oder das Medium keinen Code besitzt), kann das Medium abgespielt werden. Außerdem wird durch die Content Protection System Architecture (CPSA) ein Rahmen für bestehende und zukünftige Technologien zur Verfügung gestellt, die es erlauben, den Inhalt von DVD Medien (z. B. mittels Verschlüsselung) zu schützen.

Die erste DVD-Audio Spezifikation wurde 1999 veröffentlicht. DVD-Audio unterstützt alle Audio Formate, die DVD-Video benutzt (Dolby Digital und DTS), aber DVD-Audio bietet ein qualitativ höherwertiges Pulse Code Modulation (PCM) Audio Format. Der mögliche Frequenzbereich, aber auch die Fähigkeit Dynamik wiederzugeben, wurden ernorm erweitert. Im Mehrkanal-Bereich (bis zu 6 Kanäle) sind bei 96 kHz und 24 Bit Spielzeiten bis zu 78 Minuten ohne Kompression für eine 8,5 GB DVD-Audio erreichbar. Das Kompressionsverfahren Meridian Lossless Packing (MLP) kann bei verlustfreier Kompression zusätzlich zwischen 25 und 50 Prozent höhere Spielzeiten ermöglichen. Audiodaten können auch zusammen mit Bildern, Text und Videos gespeichert werden.  Für den DVD-Audio Kopierschutz wird heute Content Protection for Pre-recorded Media (CPPM) mit 56 Bit Verschlüsselung eingesetzt.

| Parameter | PCM DVD-Audio | PCM CD-Audio |
| --- | --- | --- |
| Frequenzbereich | 0-96 KHz | 5-20 KHz |
| Dynamikbereich | 144 DB | 96 DB |
| Sampling Rate für 2 Kanäle | 44,1, 88,2, 176,4 KHz oder 48, 96, 192 KHz | 44,1 KHz |
| Mehrkanal Sampling Rate | 44,1 und 88,2 KHz oder 48 und 96 KHz | Nicht unterstützt |
| Quantisierungslevel | 12, 16, 20 oder 24 Bits | 16 Bits |
| Max. Spieldauer | 600 min | 80 min |

Tabelle 3: Vergleich von PCM DVD-Audio und PCM CD-Audio

Die etablierten physischen Formate, die Parallelen zu vorhandenen CD Formaten erkennen lassen, lauten wie folgt:

- DVD-Read Only Memory (DVD-ROM)

- DVD-Recordable (DVD-R) und DVD+Recordable (DVD+R)

- DVD-Random Access Memory (DVD-RAM)

- DVD-Re-recordable (DVD-RW) und DVD+Rewritable (DVD+RW)

Erste DVD-ROM Laufwerke gelangten 1997 in den Handel. Die DVD-ROM wurde als nicht beschreibbares Medium für Computerdaten entwickelt. Das Herstellungsverfahren unterscheidet sich nur durch das Fertigen und Verkleben von 2 Substrathälften von dem einer CD-ROM. Die Geschwindigkeit, mit der die DVD im Laufwerk rotiert, ist etwa um Faktor 3 höher als bei CD-ROM Laufwerken. Durch den geringeren Abstand von Pits und Lands wird der Datendurchsatz nochmals gesteigert.

Im Herbst 1997 waren die ersten einmalig beschreibbaren DVD-Rs mit einer Kapazität von 3,95 GB erhältlich. Diese Kapazität wurde im Mai 2000 durch die Version 2.0 der Spezifikation auf 4,7 GB erhöht. Gleichzeitig wurde eine Differenzierung zwischen DVD-Rs für Autoren (DVD-R(A)) und der Allgemeinheit (DVD-R(G)) getroffen. DVD-R(A) Medien zielen auf den Einsatz im professionellen Umfeld (z. B. Software- entwicklung) ab. Medien des Typs DVD-R(G) sind für den Konsumentenbereich gedacht. Mit ihnen ist es beispielsweise nicht möglich, bitweise Kopien von verschlüsselten DVD-ROMs zu erstellen. Um ein einmalig beschreibbares Medium für das DVD+RW Format anzubieten, wurde das DVD+R Format entwickelt. Es benutzt – im Gegensatz zu DVD-R Medien – kein Land PrePit zur physikalischen Adressierung. Des Weiteren sorgt „lossless linking“ bei allen DVD+ Medien dafür, dass die bei mehreren Tracks entstehenden freibleibenden Zwischenräume minimiert werden. Philips konnte unter Laborbedingungen bereits mit bis zu 21 MB/s Daten auf einen DVD+R Rohling schreiben. Dies wird von Experten derzeit als physikalische Grenze für diese Medien anerkannt.

Alle Wiederbeschreibbaren DVD Medien arbeiten auf Basis der bekannten Phase Change Technologie. Schon die erste Generation von DVD-RAM Medien konnte bis zu 100 Tausend Mal wiederbeschrieben werden bei einer Kapazität von 2,6 GB. DVD-RAM Medien werden in Cartridges verkauft, die versiegelt sein können und damit zusätzlichen Schutz bieten. Versiegelte Cartridges verhindern jedoch, dass DVD-RAM Medien von DVD-ROM Laufwerken gelesen werden können. Weitere Kompatibilitätsprobleme entstehen dadurch, dass Daten sowohl auf dem Groove, als auch auf den Lands gespeichert werden. Ein wesentlicher Vorteil ist jedoch die Möglichkeit des wahlfreien Schreibens – ähnlich dem einer Festplatte. Außerdem können Videorekorder, die auf dieser Technologie basieren, während der Aufnahme zeitversetzte, bereits aufgenommene Informationen wiedergeben. Weltweit kommen DVD-RAM Videorekorder auf einen Marktanteil von 56 Prozent. In Europa sind jedoch DVD+RW Videorekorder mit 72 Prozent Marktanteil führend.

Abbildung 9: Physische Speicherung auf DVD-RAM Medien

Pioneer konnte Ende 1999 die DVD-RW vorstellen und Sony, Philips und Hewlett-Packard arbeiteten unabhängig vom DVD-Forum an der DVD+RW Spezifikation. Bei der Entwicklung beider Formate stand die Kompatibilität zu bisherigen Medienformaten im Vordergrund. Gute Reflektionseigenschaften erlauben z. B. das Abspielen in den meisten DVD-ROM Laufwerken oder DVD-Video Playern. Die Formate DVD-RW und DVD+RW kennzeichnen sich dadurch, dass die Daten nur auf den Groove Arealen geschrieben werden. Bei der DVD-RW dient zusätzlich das Land Pre-Pit der physikalischen Adressierung. Das sich die beiden Formate kaum unterscheiden, beweist der Fakt, dass schon DVD Brenner erhältlich sind, die sowohl DVD+ als auch DVD- Medien verarbeiten.

Die Haltbarkeiten von DVD Medien gleichen denen von entsprechenden (einmalig oder mehrmalig beschreibbar) CD-Medien.

| Parameter | DVD-R | DVD+R | DVD-RAM | DVD-RW | DVD+RW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verfügbar seit | 1997 | 2002 | 1998 | 1999 | 2001 |
| Datenspeichernde Schicht | Dye | Dye | Kristall-verbindung | Kristall-verbindung | Kristall-verbindung |
| Form der Datenspur | Groove + Land PrePit | Groove | Land & Groove | Groove + Land PrePit | Groove |
| Spurabstand | 0,74 m | 0,74 m | 0,615 m | 0,74 m | 0,74 m |
| Wiederbeschreibbar-keitszyklen | 0 | 0 | 100000 | 1000 | 1000 |

Tabelle 4: Technischer Vergleich von DVD Medien

### 3.1.4. Die Blue-Ray Disc

Auch die DVD kommt bei High Definition Video schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Blue-Ray Disc Technologie verwendet blaue Laser (405 nm Wellenlänge) und hoch präzise Linsen (NA=0,85), um noch höhere Speicherkapazitäten von bis zu 54 GB zu erreichen. Sie wird nicht wie die DVD aus zwei Hälften gefertigt, aber die Dicke einer DVD beibehalten. Stattdessen ist auf ein 1,1 mm dickes Substrat eine 0,1 mm dünne Schutzschicht aufgebracht. Die physische Datenspeicherung nutzt die bereits bekannten Prinzipien der Phase Change Technologie. Eine Datentransferrate von 36 Mbps (und später bis zu 72 Mbps) ermöglicht die Aufnahme von bis zu 4 Stunden High Definition Video unter Verwendung von MPEG2 Codierung.

### 3.1.5. Herstellungskosten und Handelspreise optischer Medien

Momentan muss für eine DVD-RAM mehr als das 2,6 Fache einer DVD+RW bezahlt werden. Dafür bietet die DVD-RAM Speicherkapazitäten von bis zu 9,4 GB, was vor allen Dingen im professionellen Bereich von Bedeutung ist. Bei den einmalig beschreibbaren Medien, liegt der Vorteil bei den DVD-R Medien, die eine höhere Speicherkapazität bieten als DVD+R Medien. Der Preistrend bis zum Jahr 2002 zeigt eine eindeutig fallende Tendenz. Der Absatz von DVD Brennern kann zusätzlich einen enormen Schub erhalten, falls die kritische Grenze von 2 Euro pro beschreibbares Medium erreicht wird. Dies konnte bereits bei CD Medien festgestellt werden.

Abbildung 10: Preisentwicklung für DVD Medien

| Physisches Format | Speicherkapazität [GB] | Preis Medium/Stück [USD] | Preis Medium [U.S. cent/MB] |
| --- | --- | --- | --- |
| DVD-R | 4,7 | 2,29 | 0,05 |
|  | 9,4 | 8,99 | 0,10 |
| DVD+R | 4,7 | 2,40 | 0,05 |
| DVD-RW | 4,7 | 3,41 | 0,07 |
| DVD+RW | 4,7 | 3,60 | 0,08 |
| DVD-RAM | 4,7 | 9,50 | 0,20 |
|  | 5,2 | 12,99 | 0,25 |
|  | 9,4 | 15,99 | 0,17 |
| CD-R | 0,7 | 0,64 | 0,09 |
| CD-RW | 0,7 | 0,94 | 0,13 |

Tabelle 5: Straßenpreise und Speicherkapazitäten von DVD und CD Medien (10/2003)

Bei der Fertigung neuer Optischen Wechselplatten konnten rapide Kostensenkungen durch ein schnelles Perfektionieren der Herstellungsverfahren – die sich stark ähneln – beobachtet werden. Dies wird auch für die Blue-Ray Disc erwartet. Auch die initialen Kosten der Medienherstellung zeigen deutlich negative Trends, da bereits etablierte Technologien genutzt werden können.

Abbildung 11: Herstellungskosten von CD, DVD und Blue-Ray Disc (BD)

## 3.2. Lichtwellenleiter in der Netzwerktechnik

Globale Vernetzung erlangt in unserer informationsgetriebenen Gesellschaft immer größere Bedeutung. Lichtwellenleiter gehören durch ihre enormen Datenübertragungsraten zu den Basiselementen aller heute betriebenen Netzwerke.

Der Lichtwellenleiter selbst besteht aus einer plastikummantelten Glasfaser. Mehrere Lichtwellenleiter in Kunststoffröhrchen, aber auch Kupferadern zur Fehlerortung, werden dann zu einer Kabelseele verseilt. Die von einer Photodiode (LED oder Laser) ausgesendeten Lichtimpulse an einem Ende einer Glasfaser können Entfernungen von mehr als 160 km zurücklegen, da störende elektromagnetische Interferenzen – wie sie bei elektromagnetischen Leitern zu finden sind – nicht auftreten. Dabei wird das Prinzip der Totalreflexion genutzt. Ein optischer Sensor am anderen Ende der Glasfaser nimmt die Lichtimpulse wieder auf.

Durch Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) ist es möglich, auf verschiedenen Laserwellenlängen mehrere Datenströme gleichzeitig über einen einzelnen Lichtwellenleiter zu versenden.

Die Kosten für ein zweifaseriges Glasfaserkabel (Innenbereich) liegen bei 1,15 EUR pro Meter und stehen somit im Wettbewerb zu Twisted Pair Kabeln. Die übrige Netzwerkhardware (die zum Übertragen der optischen Signale notwendig ist) stellt den wirklichen Kostentreiber in einem optischen Netzwerk dar. Trotz höherer Totalkosten kann sich die Einrichtung eines optischen Netzwerkes auf Grund von außergewöhnlichen Datentransferraten von bis zu 40 Gbps und der daraus resultierenden Zukunftssicherheit lohnen.

# 4. Perspektiven des Optical Computing

## 4.1. Optische Speichertechnologien

### 4.1.1. Professional Disc for Data, Ultra Optical Disc und Advanced Optical Disc

Alle drei Technologien nutzen blaues Laserlicht um Kapazitätssteigerungen zu erreichen. Die Professional Disc for Data (PDFD) wird voraussichtlich im November 2003 von Sony eingeführt. Die Kosten für ein Laufwerk sollen um die 3300 USD betragen. Außerdem steht die Firma Plasmon kurz vor der Einführung der ersten Generation von Ultra Optical Density Disc (UDO). Einmalig beschreibbare, aber auch wiederbeschreibbare Medien mit einer Haltbarkeit von 50 Jahren sind geplant.

| Parameter | Blue-Ray Disc | PDFD | UDO |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapazität Medien der initialen Generation [GB] | 23,3 | 23,3 | 30 |
| Max. Geplante Kapazität bis 2007 [GB] | 54 | 100 | 120 |
| Datenübertragungsrate initiale Generation [MB/s] | 4,5 | 9 | 8 |
| Max. Geplante Datenübertragungsrate [MB/s] | 9 | 36 | 18 |
| Geschätzter Preis pro Medium [USD] | 30 | 45 bis 50 | 60 |
| Cartridge | Ja | Ja | Ja |

Tabelle 6: Vergleich zukünftiger optischer Speichertechnologien mit der Blue-Ray Disc

Toshiba und NEC haben dem DVD Forum das Format Advanced Optical Disc (AOD) als Nachfolger für die DVD vorgeschlagen. Es sind wiederbeschreibbare Medien mit einer Kapazität von 36 GB und ROM-Speicher mit einer Kapazität von bis zu 30 GB geplant. Eine initiale Formatspezifikation wird aber erst für 2004 erwartet.

### 4.1.2. Holographie

Obwohl schon seit der Erfindung des Lasers der praktische Einsatz von Holographie möglich ist, konnten sich noch keine Produkte für die holographische Datenspeicherung am Markt etablieren. Holographie speichert Interferenzmuster von Lichtwellen um dreidimensionale Bilder von Objekten zu reproduzieren.

Die Lichtwellen eines Lasers werden dabei in einen Referenz- und einen Objektstrahl aufgespalten, wobei der Objektstrahl auf das zu reproduzierende Objekt gerichtet (und von diesem reflektiert) wird. Das Interferenzbild von Referenzstrahl und vom Objekt reflektiertem Objektstrahl wird auf einem fotosensitivem Material (Holofilm oder fotonischer Kristall) gespeichert und kann mit Hilfe des Referenzstrahls wieder abgerufen werden. Um mehrere Interferenzbilder in einem fotosensitiven Material zu speichern (volume holograms), wird der Winkel des Referenzstrahls verändert.

Abbildung 12: Prinzip der Aufnahme eines Hologramms

Für die Nutzung der Holographie in der digitalen Datenspeicherung, müssen die zu speichernden Daten sowohl in den Objektstrahl integriert, als auch vom reproduzierten Objektstrahl herausgefiltert werden können. Für die Integration wird ein Spatial Light Modulator (SLM) genutzt, der ein zweidimensionales Array von optischen Switches – die je nach Zustand lichtdurchlässig sind oder nicht – darstellt. Um ein reproduziertes Hologramm wieder zu digitalisieren (Filterung), wird ein ähnliches Array (Detector Array) genutzt, mit dem die Lichtstrahlen des reproduzierten Hologramms erfasst werden.  Der Objektstrahl durchläuft dabei zur Fokussierung und Defokussierung auch eine Reihe von Linsen. Die Vorteile der holographischen Datenspeicherung liegen dabei nicht nur in der hohen Speicherkapazität (mehr als 100 GB geschätzt). Besonders die Datenübertragungsrate von bis zu geschätzten 1 Gbit/s räumt dieser Technologie enormes Potential ein. Neben Hauptspeichermodulen sind auch holographische Disks zur Datenspeicherung denkbar.

Abbildung 13: Beispiel einer holographischen Datenspeicherung

Als problematisch erweisen sich derzeit die Unterdrückung von Störungen und die Entwicklung geeigneter Speichermaterialien. Vielleicht können die Entwicklungen bezüglich fotosensitiver Kristalle neue Lösungen ermöglichen.

## 4.2. Optische Transistoren und Gatter

1992 meldete das Rocky Mountain Research Center ein U.S. Patent für einen optischen Transistor an. Mehr als ein Jahrzehnt später, sind optische Transistoren noch immer wesentlich größer als ihre bekannten elektrischen Gegenstücke und damit für die industrielle Fertigung von Prozessoren noch uninteressant.

Ein optischer Transistor benutzt ausschließlich Licht um Operationen der Boolschen Logik zu realisieren. In elektronischen Schaltkreisen werden NAND und NOR Gatter bevorzugt, währenddessen man im Optical Computing vor allem OR und XOR Gatter verwendet. Dabei müssen 2 als Input dienende Laserstrahlen ggf. (z. B. durch ein Hologramm) kombiniert werden. Dies führt zu Interferenzerscheinungen: konstruktiver und destruktiver Interferenz. In destruktiven Interferenzbreichen (DI) löschen sich die Wellen gegenseitig aus und in konstruktiven Interferenzbereichen (CI) verstärken sie sich. Der kombinierte Laserstrahl wird dann auf eine Maske projiziert, mit der Energien verschiedener Charakteristiken getrennt werden können. Beispielsweise kann eine Maske nur konstruktive (OR-Funktion) oder nur destruktive (XOR-Funktion) Interferenzareale selektieren und damit den Output des optischen Transistors bestimmen.

Abbildung 14: Prinzip eines optischen Transistors:

Ein von 2 Laserstrahlen kombinierter Strahl wird von einer Maske selektiert, die entweder auf CI (a) oder DI (b) ausgerichtet ist, um dann auf einen Schirm (screen) zu treffen, der das Resultat visualisiert.

Ein optischer Transistor erfüllt auch die Funktion eines Verstärkers. Bei Interferenzbildern die durch Lichtstrahlen zweier Laserquellen entstehen, kommt es zu einer Konzentration von Fotonen (und damit auch von Energie) im konstruktiven Interferenzareal. Die Intensität des Lichtimpulses (als Energie pro Fläche) ist dabei proportional zum Quadrat der Amplitude.

Experten der Industrie und Wissenschaft rechnen in den nächsten vier Jahren mit der Verfügbarkeit von optischen Gattern für die industrielle Fertigung.

## 4.3. Optische Prozessoren

Optische Prozessoren benötigen neben optischen Transformatoren auch optische Verbindungsstücke. Lichtwellenleiter können diese Funktion nicht übernehmen, da bei zu starker Krümmung keine Totalreflexion stattfindet. Forscher konnten jedoch in jüngster Vergangenheit einen Halbleiter für Licht – einen fotonischen Kristall – entwickeln, der dieses Problem löst. Ein fotonischer Kristall besitzt eine sog. Bandlücke. Licht, dessen Frequenz in die Bandlücke eines Kristalls fällt, kann sich im Kristall nicht ausbreiten. Die Idee dazu hatten Sajeev John und Eli Yablonovitch (unabhängig voneinander) schon vor 16 Jahren, doch die Fertigung für eine Anwendung im Bereich des Optical Computing gestaltete sich kompliziert. Um die Ausbreitung einer Lichtwelle im Kristall zu verhindern, muss eine räumlich periodische Variation des Brechungsindexes innerhalb des Kristalls vorliegen. Diese räumliche Periode sollte so klein sein wie die Wellenlänge des zu beeinflussenden Lichtes. Die eintretenden Lichtwellen werden dann sowohl an der Kristallstruktur, als auch durch die Variation des Brechungsindexes gestreut.

Während der erste fotonische Kristall aus dem Jahre 1991 noch eine Bandlücke im Zentimeterwellenbereich besaß, konnte ein wissenschaftliches Team um Sajeev John (Universität von Toronto) zehn Jahre später erstmals einen fotonischen Kristall mit einer Bandlücke von 1,5 Mikrometer fertigen. Damit wurden fotonische Kristalle für die optische Telekommunikation interessant.

Zukünftig könnten fotonische Kristalle auch optische Transistoren realisieren. Falls sich nichtlineare Eigenschaften eines Kristalls etablieren ließen, wäre ein Lichtimpuls in der Lage, die Eigenschaften des Kristalls temporär so zu verändern, dass eine Lichtwelle dessen Frequenz innerhalb der Bandlücke liegt, den Kristall passieren kann.

Laut einer Studie des Bundesamtes für Informationssicherheit werden schätzungsweise noch 9 bis 10 Jahre vergehen, bis optische Prozessoren gefertigt werden können.

# 5. Anhang A

| Buch | CD-Format | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Red Book | CD-Audio | - 1982 von Sony und Philips entwickelt - Audio Spezifikation für 16-bit PCM - Basis für alle anderen Formate - 1 Musikstück pro Audio Track (max. 99 Audio Tracks) |
| Yellow Book | CD-ROM | - Read Only Memory - Für alle digitalen Daten (Musik, Texte, Bilder, Videos) - Mode 1: - für Computer Daten (mit spez. Fehlererkennung) - ISO 9660 Datenstruktur |
|  | CD-ROM XA | - Diskformat u.a. für Mode 2 Sektoren - für komprimierte Audio-/Video-/Bilddaten - Verschachtelung von Daten ermöglicht simultanes Lesen von Audio-/Video-/Bilddaten - Datenstruktur nach ISO9660 - Basis für: Photo CD, Video CD und CD-Extra |
| Orange Book | CD-R und CD-RW | - Track at Once ermöglicht Multisession CDs - Pre-groove Modulation - U.a. Empfehlungen für Reflexionskennzahlen |
| - | CD-I Bridge | - Philips/Sony Spezifikation für CD-I Spieler und PC-lesbare Disks - Datenstruktur nach ISO 9660 - Eine notwendige CD-i Applikation im CDI Verzeichnis - Audiodatenkodierung nach ADPCM und MPEG - Videodatenkodierung zur Kompatibilität mit CD-i und CD-ROM XA. - Beispiele für CD-I Bridge Formate sind: - CD-I, Photo CD, Video CD, Super Video CD |
| Blue Book | CD-Extra | - Spezifikation von gepressten (Multisession) Disks mit Audio und Video Sessions - Erste Session: bis zu 98 Audio Tracks - Zweite Session: Computer Daten in einem CD-ROM/XA Track mit fest definierten Dateien und Verzeichnissen in ISO 9660 |

Tabelle 7:  Verschiedene CD-Formate 1

| Buch | CD-Format | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Green Book | CD-i (CD-Interactive) | - Entwickelt von Philips und Sony (1986) - Unterstützt interaktive Multimedia-Anwendungen - verschachtelte Aufzeichnung verschiedener Datentypen - 1 oder mehrere Sprachen zusammen mit Video möglich - bestimmte Ereignisse für Interaktivität kodierbar |
| White Book | Video CD | - entwickelt von Philips, Sony, Matsushita, JVC - Datenstruktur kompatibel zu ISO 9660 - MPEG-1 Audio/Video Track-Codierung - Einstiegspunkt mittels Menüs wählbar - Playlists für vordefinierte Video/Audio Sequenzen |
|  | Super Video CD | - Statt MPEG wird MPEG2 Codierung genutzt |
| Photo CD Book | Photo CD | - 1990 von Kodak entwickelt - Speicherung von Photos unterschiedlicher Auflösung auf CD-ROM oder CD-R - Kompatibel zum CD-ROM XA und CD-i Bridge Standard - Im Heimbereich durch Picture CD abgelöst |

Tabelle 8: Verschiedene CD-Formate 2

# 6. Literaturverzeichnis

3sat Neues online: DVD-Recorder: TV & Video: DVD & Co, publiziert 28.08.2003,

20.10.2003

Alkassar, Ammar/ Garschhammer, Markus et al.: Bundesamt für Sicherheit in der

Informationstechnik, Kommunikations- und Informationstechnik 2010+3, SecuMedia Verlag Ingelheim, Studie, 2003, http://www.bsi.de/literat/studien/trend2010/index.htm, 03.10.2003

Anderson, Dave: Storage: CD-Recordable/CD-Rewritable, PC Technology Guide,

27.03.2003, http://www.pctechguide.com/09cdr-rw.htm, 25.10.2003

Anderson, Dave: Storage: DVD, PC Technology Guide, 27.03.2003,

http://www.pctechguide.com/10dvd.htm, 25.10.2003

Arndt, Stefan, Dr.-Ing.: Martin-Luther-Universität Halle, Institut für Operations

Research: Lehrmaterial: Einführung in die Wirtschaftsinformatik (Optische Speicher), 07.10.2003

Borg, Herman, Dr.: Philips Electronics N. V.: Optical Disc Technology Centre:

The next step: Blue Laser Recording, Media-Tech, Frankfurt Oktober 2003, 05.11.2003

Dealtime.com: Storage and Media Price Comparison, http://www.dealtime.com,

31.10.2003

Disctronics: CD-ROM Formats, 2002,

http://www.disctronics.co.uk/technology/cd-rom/cdrom_formats.htm, 23.10.2003

Duncan, Robert: Matsushita Electric Corporation of America, MECA Technology

Development Center: DVD-RAM…The rewritable, High-Capacity Technology for Today and Tomorrow, 1998,

http://www.thic.org/pdf/Jul98/panasonic.rduncan.pdf, 01.11.2003

DVD Forum: http://www.dvdforum.com, 11.10.2003

ECMA-130 Standard, Data Interchange on read-only 120mm optical data discs (CD-

ROM), 2nd Edition, Juni 1996,

http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-130.pdf, 20.10.2003

Glasfaser-Info: http://www.netzwerkprodukte.glasfaserinfo.de, Nov. 2003

Hait, John: CoolScience Center: Animated Photonic Computer Basics,

http://www.rmrc.org/photonics/animat01.htm, 05.10.2003

Hait, John: CoolScience Center: Programmable Lightware, in The Computer

Applications Journal, Februar 1994, http://www.rmrc.org/photonics/ink2.htm, 05.10.2003

Heemskerk, Jacques, Dr.: Philips Electronics N. V.:

Blue-Ray Disc: A Disruption or a Next Step in Evolution, 2002, 03.11.2003

Himmelein, Gerald: Plus oder Minus: Die Qual der Wahl eines beschreibbaren DVD-

Formats, in c’t Magazin für Computertechnik 25/2002, http://www.heise.de/ct/02/25/112/, 27.10.2003

Hintze, Thomas: DVD Audio Initiative e.V.: DVD Audio Grundlagen,

http://www.dvd-audio-initiative.de, 27.11.2003

Janko, Wolfgang: Elektronische Datenverarbeitung:

Kapitel 2 Datenspeicher, 1999, http://miss.wu-ien.ac.at/~info1/folien/kap2.pdf,

17.11.2003

Longman: Plasmon: UDO Technology Overview, Oktober 2002,

http://www.osta.org/technology/pdf/udo.pdf, 06.10.2003

Miyamoto, Harukazu, Dr.: Hitachi:

DVD-RAM – Designed for Data Storage: A review of the DVD-RAM

Specification, Version 1 10.03.1998, http://www.urc.bl.ac.yu/manuals/adv/dvdram.pdf, 27.10.2003

Philips Electronics N. V.: CD-ReWritable, How it works, 1997,

http://www.pdipas.us.es/f/frutos/complementos/CD-RW.pdf, 25.10.2003

Philips Electronics N. V.: Groovy, Conference Report Optical Data Storage Topical

Meeting 2001, in Philips Research Password 8, Juli 2001,

http://www.research.philips.com/Assets/Downloadablefile/passw8_14-838.pdf, 26.10.2003

Philips Electronics N. V.:

Philips first to demonstrate highest possible DVD+R recording speed, Press Release 12.11.2003, 15.11.2003

Pöllath, Ralph: Holographische Anwendungen in Virtüllen Umgebungen und zur

Datenspeicherung, 2001,

http://www2.inf.fh-rhein-sieg.de/mi/lv/mf/ws00/stud/Pöllath.Ralph/holo.pdf, 06.10.2003

Psaltis, Demetri, Prof./ Burr, Geoffrey: Holographic Data Storage, in IEEE Computer

Society: Computer Magazine, 0018-9162/1998, 06.10.2003

Rocky Mountain Research Center: Photonic Transistor History, in What is Photonic

Computing?, 1996, http://www.rmrc.org/photonics/photon1.htm#history, 18.10.2003

Scharf, Rainer: Photonische Kristalle – Optische Materialien für das 21. Jahrhundert,

in Pro Physik 07/2003, 15.11.2003

Taylor, Jim: DVD Frequently Asked Questions (and Answers), 22.09.2003 revision,

http://www.dvddemystified.com/dvdfaq.html, 10.10.2003

Verbatim: The Current State of Recordable DVD Media Formats, 2002,

http://verbatim.com/products/images/dvd-rtechnologyupdate.pdf, 01.11.2003

Wagner, Oliver: Schwerpunkt: Haltbarkeit von Datenträgern: Lebensdauer von CDs

und DVDs, in Speicherguide.de, 22.05.2003, http://www.speicherguide.de/magazin/special0603.asp?theID=55, 01.11.2003

White, Curt: Data Communications & Computer Networks: A Business User’s

Approach, Second Edition, Thomson Course Technology, Boston, MA, USA, 2002

Williams, Martyn: Sony to launch 23 GB optical data disc in November, Artikel in

Computerworld 22.10.2003, 12.11.2003

Williams, Martyn: Toshiba develops 36 GB advanced optical disc, Artikel in

Computerworld 09.05.2003, 12.11.2003

In Anlehnung an: Janko, 1999, S. 72

Vgl. Arndt, 2003

Vgl. Longman, 2002, S.6f

Vgl. Disctronics, 2003

Vgl. ECMA-130 Standard, 1996, S.11

Vgl. Philips Electronics N. V., 2001,  S. 1

Vgl. Wagner, 2003

Vgl. Anderson, CD-Recordable/CD-Rewritable, 2003

Vgl. Philips Electronics N. V., 1997

Vgl. Wagner, 2003

Vgl. DVD Forum

Vgl. Taylor, 2003, Abschnitt 3.3.1.

Vgl. Anderson, DVD PC Technology Guide, 2003

Vgl. Hintze, 2003

Vgl. Taylor, 2003, Abschnitt 4.2

Vgl. Philips Electronics N. V., 2003

Vgl. Miyamoto, 1998

Vgl. 3sat Neues online, 2003

Vgl. Duncan, 1998

Vgl. Verbatim, 2002, S.2

Vgl. Heemskerk, 2002

Vgl. Himmelein, 2002

Vgl. Dealtime.com,  2003

Vgl. Borg, 2003

Vgl. White, 2002, S. 161

Vgl. Glasfaser-Info, Nov. 2003

Vgl. Williams, Computerworld, Oktober 2003

Vgl. Longman, Oktober 2002, S.18

Vgl. Williams, Computerworld, Mai 2003

Vgl. Pöllath, 2001, S.3

Vgl. Pöllath, 2001, S.4

Vgl. Psaltis/Burr, 1998, S.52-54

Vgl. Rocky Mountain Research Center, 1996

Vgl. Hait, 2003

Vgl. Hait, 1994

Vgl. Alkasar/Garschhammer et al., 2003, S. 112

Vgl. Scharf, 2003, S.1-4

Vgl. Alkassar/Garschhammer et al., 2003, S. 114

Vgl. Disctronics, 2003

Vgl. Disctronics, 2003